1

Popis a použití SmartDecoder XP 5.1

POZNÁMKA: Podrobný návod k obsluze PIKO SmartDecoder XP 5.1 naleznete na www.piko.de jako PDF na stránce příslušného článku. Tam najdete všechny možnosti vašeho nového PIKOSmartDecoder XP 5.1.

Popis

Tento PIKO SmartDecoder XP 5.1 s 8pinovým rozhraním podle NEM 652 je kompaktní, velmi výkonný víceprotokolový dekodér poslední generace. Ve všech oblastech vyhovuje současným standardům RCN a lze ho použít v digitálních systémech DCC, mfx® a Motorola®. Kromě toho také pracuje v analogovém režimu se stejnosměrným nebo střídavým napětím. Dekodér podporuje RailCom® a RailCom Plus®. Inovativní PIKO SmartDecoder XP 5.1 s mnoha funkcemi brzdné dráhy nezávisle rozpoznává příslušný provozní režim a má širokou škálu možností nastavení doplňkových funkcí.

Dekodér řízený zátěží pracuje se zásadně nově vyvinutým adaptivním řízením motoru pro jemně hladké řízení a je tedy vhodný nejen pro DC, ale i pro motory se zvonovou kotvou do trvalého odběru proudu 1,2 A. Krátkodobě vyšší proudy motoru do 2A jsou dobře snášeny. Dekodér ovládá jak brzdění ABC, tak automatické ovládání tkz. Pendelautomatu ( automatická jízda „sem a tam na zvoleném úseku) ABC a možná je i pomalá jízda ABC. Charakteristická křivka motoru se nastavuje pomocí minima, průměru a maxima. Rychlost (jednoduchá charakteristika), nebo prostřednictvím rozšířené charakteristiky s individuálním nastavením pro 28 rychlostních stupňů.

Dekodér má dva směrově závislé světelné výstupy a jeden přídavný. Speciální funkční výstup, který lze přepínat pomocí funkčních kláves až do F68 (DCC). Posunovací mód s prodlouženým rozsahem pomalé jízdy a třemi možnými zpožděními zrychlení a brzdění jsou také v možnostech dekodéru.

Funkční tlačítka jsou přepínatelná. Díky dále nově vyvinutému řízení spotřeby je PIKO SmartDecoder XP 5.1 podporován v případě krátkodobé ztráty napětí.

Připojení PIKO SmartDecoder XP 5.1:

Vyjměte zástrčku můstku z rozhraní NEM 652 vašeho vozidla. Opatrně zasuňte 8kolíkovou zástrčku dekodéru do zdířky rozhraní. Uveďte prosím kódování přes PIN 1. Pokud je zástrčka zasunuta do zásuvky otočená o 180°, lokomotiva pojede špatným směrem směr a světlo nefunguje. Ujistěte se, že nikde není nevodivé spojení. Ujistěte se, že ani po uzavření lokomotivy nemůže dojít ke zkratu.

První uvedení do provozu by mělo proběhnout na programovací koleji s řídicím centrálou v programovacím režimu

Při čtení nebo programování většinou procházejí zařízeními velmi malé proudy, které ovlivňují jen samotný dekodér. Nepoškoďte jej zkratem.

Výstup speciální funkce A1

Speciální funkční výstup A1 PIKO SmartDecoder XP 5.1 lze použít pouze tehdy, když je požadovaný spotřebič - model již připojen k rozhraní NEM 652 ve vozidle nebo na hlavní destičce pomocí pájecích plošek základní desky.

Zkrat v oblasti motoru, osvětlení, sběračů proudu a dvojkolí může zničit dekodér a případně i elektroniku lokomotivy !

2

Uvedení dekodéru do provozu (stav při dodání)

Zadejte adresu 3 na centrále - řídicí jednotce. Lokomotiva jede podle toho, jaký datový formát dekodér používá - v provozu DCC s 28 rychlostními stupni nebo v provozu Motorola. Dekodér reaguje na digitální centrum s podporou RailCom Plus® nebo digitální centrum s podporou mfx® automaticky a modely resp. Dekodéry lze okamžitě ovládat. Dekodér je provozován na konvenčních analogových zařízeních, takže může být ovládán stejnosměrným nebo střídavým pohonem. Provozní režim je dekodérem automaticky rozpoznán.

POZNÁMKA: Při provozu se stejnosměrným napětím se váš model-vozidlo rozjede pouze při vyšším napětí (ovládání pohonu je dále zapnuto), než jste byli zvyklí při používání analogových vozidel.

Funkční výstupy v analogovém provozu

Dekodér je možné nastavit tak, aby funkční klávesy F0 - F12 stejně fungovaly i v analogovém režimu, přiřazené v mapování funkcí lze zapnout. Chcete-li to provést, musíte nejprve nastavit centrálu resp. CV 13 a 14 jsou takto naprogramovány. Odpovídající hodnoty naleznete v podrobné tabulce CV.

Funkce osvětlení (F0) a výstup A1 (F1) jsou z výroby zapnuty

Motorola®

Aby bylo možné dosáhnout funkcí F1 - F16 při použití s ​​centrálami Motorola, má dekodér kódování prostřednictvím čtyř adres Motorola®. Tři následující adresy pro funkce F5 - F16 jsou ve vzestupném pořadí. Adresu dekodéru a lze zadat do CV61 podle požadavků hodnot 1 (F5 - F8), 2 (F5 - F12) nebo 3 (F5- F16) lze aktivovat.

Konfigurace CV

Kromě adresy dekodéru je konfigurační CV lokomotivního dekodéru jistě nejdůležitějším nastavením. Pro PIKO SmartDecoder XP 5.1 jsou to CV 12 a 29. Jedna CV obvykle obsahuje různá základní nastavení dekodéru, jako např. obrácení směru jízdy. Příklady výpočtů k tomu najdete v podrobném návodu k použití.

RailCom®, RailCom Plus®

V dekodéru lze RailCom® zapnout nebo vypnout v CV29. Je-li v CV28 RailComPlus® zapnutý, dekodér se hlásí do centrály RailCom Plus® (např. PIKO SmartControl) se symbolem lokomotivy, názvem dekodéru a symboly speciálních funkcí automaticky. Díky této technologii RailCom Plus® nemusí být v centrále ukládána žádná data o lokomotivě. Lokomotivní adresy lze naprogramovat do dekodéru

mfx®

PIKO SmartDecoder XP 5.1 také podporuje datový formát mfx®. Používá se na centrálách mfx®, dekodér hlásí symbol lokomotivy, název dekodéru a jeho maximum je 16. Automaticky se objeví symboly speciálních funkcí (v závislosti na licenci). Data o lokomotivě jsou uložena v centrále a do dekodéru nejsou programovány žádné adresy lokomotiv.

3

Chování při brzdění

PIKO SmartDecoder XP 5.1 zvládá následující techniky brzdění:

Brzdná sekce Märklin® (brzdy s analogovým stejnosměrným napětím)

DCC brzdový generátor

ABC brzdy

Dekodér také dokáže zastavit vozidlo s nastavitelnou brzdnou dráhou s centimetrovou přesností. Podrobné informace k tématu „chování při brzdění“ naleznete v podrobném návodu k obsluze PIKO SmartDecoder XP 5.1.

Posunování (RG)

Požadovaná funkční klávesa F0 - F68, která zapíná převodový stupeň (poloviční rychlost). Lze zadat do CV157.

Zpoždění zrychlení a brzdění (ABV)

Požadované funkční tlačítko F0 - F68, které lze použít k vypnutí protiblokovacího brzdového systému, je umístěno v CV156. Hodnoty zpoždění zrychlení a brzdění lze měnit v CV 3 a 4.

Funkční výstupy

Ucelenou prezentaci všech funkčních možností výstupu naleznete v podrobném návodu k použití.

Jednoduché a pokročilé mapování funkcí

V jednoduchém mapování funkcí (CV 33 - 46) mohou být přiřazení spínacích úloh následující

Osvětlení a výstup speciálních funkcí jsou k dispozici na funkčních tlačítkách F0 až F12 digitální centrály. Vypínatelné zrychlení, brzdné zpoždění a manévrovací zařízení lze vypnout v CV156 a v CV157 lze přiřadit libovolným funkčním tlačítkům. Další informace naleznete v podrobném návodu k použití

Ovládání generátoru kouře

Na výstup A1 lze připojit generátor kouře, který závisí na zatížení dekodéru, který je ovládán. Přiřazení funkčním tlačítkům se provádí výhradně prostřednictvím rozšířené funkce.

Mapování.

Pokročilé mapování funkcí

Vzhledem k obrovské složitosti nelze mapování rozšířených funkcí smysluplně využít. Programování jednotlivých CV lze nastavit. Měli byste potom změnit mapování rozšířených funkcí. Chcete-li to provést, budete potřebovat testovací a programovací zařízení PIKO SmartProgrammer (#56415) a (volitelné) PIKO SmartTester (#56416).

Servo ovládání

Lokomotivní dekodér umožňuje ovládání servomotoru přes funkční výstup A1. Úkol provede funkční klávesaí výhradně prostřednictvím rozšířeného mapování funkcí. Použití serva na dekodéru vyžaduje speciální elektronické znalosti.

4

POZOR: Pájení na dekodéru by měli provádět pouze zkušení odborníci s odpovídajícími dovednostmi při práci plošnými spoji !

Dekodéry, které byly poškozeny neodbornou manipulací ztrácí nárok na záruku.

POZNÁMKA: Abyste mohli nahrát projekt lokomotivy PIKO do dekodéru, potřebujete testovací a programovací zařízení PIKO SmartProgrammer (#56415) a (volitelně) PIKO SmartTester (#56416).

Obnovení továrního nastavení (reset)

Chcete-li vrátit dekodér lokomotivy do továrního nastavení, naprogramujte prosím CV8 = 8.

Konfigurační proměnné (CV) tvoří základ všech možností nastavení dekodéru. Dekodér lze použít s digitálními řídicími centry PIKO SmartControllight, PIKO SmartControl nebo jinými řídicími centry DCC, jakož i s ovládacími panely Motorola.

Märklin a mfx® jsou registrované ochranné známky společnosti Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Göppingen, Motorola je registrovaná ochranná známka společnosti Motorola Inc. Tempe-Phoenix (Arizona/USA), RailCom® a RailComPlus® jsou registrované ochranné známky společnosti Lenz Elektronik GmbH

POZNÁMKA: Tento výrobek není hračka a není vhodný pro děti do 14 let. Jakákoli odpovědnost za Škody všeho druhu způsobené nesprávným použitím nebo nedodržením těchto pokynů je vyloučeno.

Pokud máte nějaké dotazy, jsme tu pro vás!

NEXES INTERNATIONAL

zástupce PIKO GmbH

e-mail: info@nexes-int.cz

Servis: Pokud se vyskytne závada, zašlete nám modul s reklamačním protokolem a dokladem o koupi

Popis chyby a adresa dekodéru.

Prohlášení o záruce

Každá součást je před dodáním zkontrolována na plnou funkčnost. Pokud se během záruční doby 2 roky vyskytne závada, budeme Vás kontaktovat po předložení dokladu o koupi a po té proběhne oprava stavebního bloku zdarma. Nárok na záruku zaniká, pokud je poškození způsobeno nesprávným používáním. Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona EMC lze modul používat pouze ve vnitřním prostředí.

Změny a tiskové chyby vyhrazeny. K 08/21.

Kopírování a kopírování pouze se svolením vydavatele

| CV | Popis | Rozsah | Hodnota * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adresa lokomotivy | DCC: 1 – 127 Motorola 1-80 | 3 |
| 2 | Minimální rychlost (změna, dokud lokomotiva nepojede přímo rychlostí 1) | 0 - 255 | 0 |
| 3 | Zpoždění rozjezdu - spouštění | 0 - 255 | 30 |
| 4 | Zpoždění brzdění | 0 - 255 | 30 |
| 5 | Maximální rychlost (musí být větší než CV 2 | 0 - 255 | 200 |
| 6 | Střední rychlost (musí být větší než CV 2 a menší než CV 5) | 0 - 255 | 100 |
| 7 | Verze firmwaru (Použitý procesor lze aktualizovat) - různé |  |  |
| 8 | Reset dekodéru identifikace výrobce CV8 = 8 | různé | 162 |
| 12 | Provozní režimy Hodnota Bit 0=1 DC (analogový provoz stejnosměrný proud) zapnut *1 Bit 2=1 DCC formát dat zapnutý *4 Bit 4=1 AC (analogový provoz na střídavý proud) zapnut *16 Bit 5=1 Formát dat Motorola® zapnut *32 Bit 6=1 datový formát mfx® zapnut *64 | 0 - 117 | 117 |
| 17 18 | Dlouhá adresa lokomotivy 17 = Vyšší bajt 18 = nízký bajt | 1 - 10239 192–231 0-255 | 1000 195 232 |
| 27 | Nastavení brzdového signálu (automatické přidržení) Hodnota Bit 0 = 1 -> ABC pravá kolejnice pozitivnější 1 Bit 1 = 1 -> ABC levá kolejnice pozitivnější 2 Bit 4 = 1 -> DC s opačným směrem jízdy 16 Bit 5 = 1 -> DC se stejným směrem jízdy 32 | 0 - 51 | 0 |
| 29 | Konfigurace podle standardu DCC Hodnota Bit 0=0 Normální směr jízdy *0 Bit 0=1 Opačný směr jízdy 1 Bit 1=0 14 rychlostních stupňů 0 Bit 1=1 28 rychlostních stupňů *2 Bit 2=0 Pouze digitální provoz 0 Bit 2=1 Automatické analogové/digitální přepínání *4 Bit 3=0 RailCom® vypnutý 0 Bit 3=1 RailCom® zapnutý *8 Bit 4 = 0 rychlostních stupňů přes CV 2, 5 a 6 *0 Bit 4=1 Použijte charakteristiku z CV 67 – 94 16 Bit 5=0 Krátká adresa (CV 1) *0 Bit 5=1 Dlouhá adresa (CV 17/18) 32 |  |  |
| 30 | chybových pamětí pro motor, funkční výstupy a sledování teploty 1 = chyba motoru, 2 = překročení teploty, 4 = chyba funkčních výstupů | 0 – 7 | 0 |

* Tovární nastavení